L A B O R A T U V A R 5 · G E N E L S Ü R Ü M · Ş i ş e l e m e H a t t ı

SBOM / CVE / Patch

Çıktı: Vulnerability Decision

Ad Soyad:İrem Tüfekçi           NO:230541040	Grup:Gündüz B	Tarih

Kavram: SBOM = yazılım malzeme listesi · CVE = açığın kayıt no'su · CVSS = ciddiyet (0–10). Bir CVE sizi etkiler mi? Üç şart: bileşen var, sürüm etkileniyor, açık ulaşılabilir.

### Verilen zafiyet kaydı

| Bileşen | Component X (PLC ﬁrmware kütüphanesi) |
| --- | --- |
| Sürüm | 2.4 |
| CVE | CVE-XXXX-XXXX |
| Önem | Critical (CVSS 9.8) |
| Yama | Mevcut |

Görev — karar akıșı

1

Bu CVE sizi gerçekten etkiliyor mu? (üç şartı kontrol edin)

Evet etkiler.SBOM incelendiğinde: Şişeleme hattının bulut telemetri ve uzaktan bakım modülünde ilgili yüklüdür. Sistemde çalışan sürüm (v2.4) bildirilen güvenlik açığının kapsadığı savunmasız sürümdür. Uzak bakım ve telemetri portları doğrudan internete açık olduğundan bu zafiyet dışarıdan saldırganlar tarafından erişilebilir durumdadır.

2

Üretimi hemen durdurur musunuz? Neden / neden değil?

Hayır, üretimi aniden durduramayız. Acil durdurma yapılmaksızın hattın kesilmesi dolum havuzlarında sıvı kalıntılarının donmasına, hat içi basınç dengesizliklerine ve mekanik sıkışmalara yol açabilir. Bunun yerine ağ trafiği anlık olarak izlenir, riskli dış erişim portları geçici olarak sınırlandırılır ve kontrollü operasyon sürdürülür.

3

Yamayı doğrudan mı uygularsınız, önce test mi? Nerede test?

Yamayı asla doğrudan canlı sisteme  uygulamayız. Önce üretici tarafından sağlanan yama, fabrikanın birebir kopyası olan sanal test ortamında test edilir.Hatasız çalıştığı doğrulandıktan sonra canlı sisteme aktarılır.

4

Bu yama bir safety validation etkiliyor mu? Nasıl anlarsınız?

Evet, etkileyebilir. Firmware güncellemesi, dolum kontrolü ile acil durdurma ve emniyet kilidi tepki sürelerini dolaylı olarak etkileyebilir. Bunu, yama sonrasında gerçekleştirilen donanımsal emniyet doğrulama testleri  ile, yani kapı interlock ve acil stop gecikmelerini fiziksel olarak ölçerek anlarız.

5

Yama mümkün değilse compensating control (telaﬁ edici önlem) ne olur?

Eğer anlık olarak yama uygulamak imkansızsa; bulut telemetri ve doğrudan dış erişim portları güvenlik duvarı  üzerinden kapatılır, erişimler yalnızca denetimli VPN ve Jump Server arkasına alınarak trafik IDS/IPS ile sıkı bir şekilde izlenir.

Bu föyün çıktısı Vulnerability Decision → Evidence Pack EP 09 · 10 · 11 başlığına oturur.