L A B O R A T U V A R 1 · G E N E L S Ü R Ü M · Ş i ş e l e m e H a t t ı

Safety Architecture

Çıktı: Safety Function Map

Ad Soyad:İrem Tüfekçi   NO:230541040	Grup:Gündüz B	Tarih:02/10/2026

Kavram: Emniyet fonksiyonu, insanı koruyan fonksiyondur ve ayrı bir safety yolunda yaşar (E-stop → Safety PLC → STO). Gerekli güvenilirliği (PLr/SIL) riskle orantılıdır — ve bu güvenilirlik, dijital bir konﬁgürasyona bağlıdır.

Sensör

PLC

normal kumanda

→

Aktüatör

IPC / Uzak Erişim

bakım · güncelleme

dijital kesişim noktası

Safety PLC

emniyet kumandası

→

STO / Kontaktör

→

Safe State

NORMAL KONTROL YOLU · üretim

→

E-stop / Işık perdesi

SAFETY YOLU · koruma · AYRI

→

### Görev — sırayla cevaplayın

1

Bu makinede tehlike nedir? İnsan neyden zarar görür?

Şişeleme hattında tehlike; şişeleri taşıyan hareketli konveyör bantlarından, sıvı dolumu yapan doldurma pistonlarından, şişelere kapak basan kapak kapatma kafalarından ve yüksek hızlı mekanik aksamlardan kaynaklanır. İnsan; elini veya kıyafetini bu hareketli bantlara ve piston sıkışma noktalarına kaptırması sonucunda ezilme, sıkışma veya mekanik darbeler yüzünden fiziksel zararlar görür.

2

Safety function (emniyet fonksiyonu) hangisidir?

Şişeleme hattında bu tehlikelere karşı insanı koruyan emniyet fonksiyonu; operatörün tehlikeli şişeleme ve dolum alanına yaklaşmasını algılayan ışık perdeleri, hattan geçişleri kontrol eden güvenlik kapıları ve acil durum anında sistemi durduran Acil Durdurma butonlarıdır. Bu algılayıcılar tetiklendiğinde motorlara giden gücü güvenli şekilde kesen STO mekanizmaları bu fonksiyonu tamamlar.

3

Safety-related control system nerede? Şemada işaretleyin.

Safety-related control system ,şemada normal üretim hattından fiziksel ve mantıksal olarak tamamen ayrıştırılmış olan "SAFETY YOLU" altındaki Safety PLC ile STO/Kontaktör devresidir.

4

Normal PLC ile Safety PLC farkı nedir?

Normal PLC, şişeleme hattının bant hızlarını, sıvı dolum valflerini ve şişe sayım otomasyonunu yönetir.Safety PLC yalnızca insanı korumak için tasarlanmış, sertifikalı ve kendini sürekli denetleyen ayrı bir emniyet kumanda kontrolörüdür. Örneğin normal PLC şişe dolumunu yapıp bandı hareket ettirirken, Safety PLC ışık perdesinden bir müdahale algıladığında üretim PLC'sini beklemeden doğrudan hattın enerjisini keser.

5

PLr / SIL neden var? Bu fonksiyon için neden önemli?

PLr/SIL , şişeleme hattındaki dolum pistonlarının ve kapak kapatma kafalarının yaratabileceği yaralanma şiddetine ve risk büyüklüğüne göre korumanın ne kadar güvenilir olması gerektiğini belirleyen standartlardır.Işık perdesinin ve acil durdurma hattının hatasız çalışması doğrudan Safety PLC konfigürasyonuna bağlıdır. Konfigürasyonda yapılacak hatalar koruma performansını düşürerek iş kazalarına yol açabilir.

6

Safe state (güvenli durum) nedir?

Şişeleme hattı için safe state , bir tehlike anında  konveyör bantlarının, dolum pistonlarının ve kapak kapatma mekanizmalarının hareketini durduran, motorların gücünü keserek  riskin tamamen ortadan kalktığı kararlı durumdur.

7

Safety function hangi dijital bağımlılıklara sahip?

Emniyet fonksiyonu kendi bağımsız yolunda çalışsa da, şişeleme hattının yönetimini sağlayan Endüstriyel PC (IPC) ve sistemin bakım,güncellemeleri için kullanılan uzaktan erişim modülleri üzerinden dijital kesişim noktaları ile dolaylı bir dijital bağımlılığa sahiptir. Uzaktan yapılan yazılım güncellemeleri ve veri izleme işlemleri bu hattı sisteme bağlar.

8

Siber müdahale hangi noktadan bu fonksiyonu bozar?

Siber müdahale, şişeleme hattının otomasyon ağı ile emniyet yolu arasındaki köprüyü oluşturan kesişim noktası, Endüstriyel PC (IPC) ve internet üzerinden bu fonksiyonu bozar. Bu  şekilde sızabilen bir saldırgan, sistemin parametrelerini değiştirerek ışık perdesi mantığını devre dışı bırakabilir veya Safety PLC ayarlarını bozarak piston ve bant mekanizmalarının güvenli duruma geçmesini engelleyebilir.

Bu föyün çıktısı Safety Function Map → Evidence Pack EP 03 Safety Functions başlığına oturur.