1

L A B O R A T U V A R 2 · G E N E L S Ü R Ü M · Ş i ş e l e m e H a t t ı

IEC 62443 Mini Workshop

Çıktı: Zone / Conduit Diagram

Ad Soyad:İrem Tüfekçi   NO:230541040	Grup:Gündüz B	Tarih:05/10/2004

Kavram: Zone = benzer kritiklikteki cihazları bir bölgeye topla. Conduit = bölgeler arası her geçişe kontrollü bir kapı. 62443'ün maddesini ezberlemiyoruz — mantığını uyguluyoruz.

### Görev A — varlıkları bölgelere ayırın

Varlık listesi

PLC · HMI · Robot kontrolörü · Safety PLC · SCADA istemcisi · Mühendislik istasyonu · Uzak servis erişimi · Oﬁs ağı (ERP/e-posta)

Hangi varlıklar aynı bölgede? Bölgeleri adlandırıp gruplandırın.

Üretim Bölgesi:Şişeleme hattının işlevsel bileşenleri olan PLC,HMI,Robot kontrolörü ve motor sürücüleri aynı güvenlik kritikliği seviyesinde olduğu için bu gruptadır.

Güvenlik Bölgesi:Safety PLC,normal otomasyon ağında ayrı tutulması gereken en yüksek korumalı ve en kritik bölgede yer alır.

Yönetim Bölgesi:İstemci,Ofis ağı ve kurumsal ağ bileşenleri bu gruptadır.

Dış Erişim:Uzak servis erişimi doğrudan iç ağa bağlanamaz.Tampon bölge veya kontrollü geçiş noktaları üzerinden yönetilir.

2

Safety PLC'yi hangi bölgeye koydunuz — neden?

Safety PLC sistemin korumalı ve izoler edilmiş güvenlik bölgesine koydum.Cihaz insan hayatını ve güvenliğini koruyan emniyet fonksiyonlarının bulunduğu bölge ve üretim hattında yaşanabilcek bir siber saldırı sonucu sistemin kötüye kullanılması durumundan etkilenmemesi gerekmektedir.

3

Bölgeler arası geçişler (conduit) nerede? Her geçişte ne kontrol edilecek?

Geçiş Noktaları:Ofis ağı ile üretim bölgesi arasında ve dışarıdan gelen uzak servis erişimi ile makine bölgesinde bulunur.

Kimin bağlandığı,hangi yetkiyle bağlandığı,hangi protokol ve portlar üzerinden veri akışı olduğu ve oturumun kayıt altına alınıp alınmadığı kontrol edilir.

### Görev B — uzak erișim kararı (6 satır)

| Karar | Seçenekler | Seçiminiz + nedeni |
| --- | --- | --- |
| Aracı? | Doğrudan / Jump server | Jump server:Şişeleme hattı kontrolörüne doğrudan internet üzerinden bağlanması engellenir.Kontrollü ara nokta kullanılarak güvenlik sağlanır. |
| Tünel? | Açık / VPN | VPN:Verilerin ve komutlarının internet üzerinden şifreli bir tünelle taşınması sağlanarak sızmalar önlenebilir. |
| Kimlik? | Parola / MFA | MFA:Sadece parola güvenli değildir.İkinci bir doğrulama faktörü zorunlu kılınmalıdır. |
| Hesap? | Paylaşılan / Kişisel | Kişisel Hesap:Ortak servis hesapları yerine bir mühendise ait kişisel hesap kullanılmalıdır. |
| Kayıt? | Yok / Tam oturum kaydı | Tam oturum kaydı:Kimin, ne zaman sisteme girdiğini ne işlemleri yaptığını log dosyalarında eksiksiz kaydedebilmemiz için. |
| Zamanlama? | Sürekli açık / Varsayılan kapalı | Varsayılan kapalı:Uzak erişim kapısı sürekli açık bırakılmaz.Yalnızca ihtiyaç anında yetkiliye açılır iş bitince otomatik kapatılır. |

Bu föyün çıktısı Zone / Conduit Diagram → Evidence Pack EP 05 Zone & Conduit başlığına oturur.