L A B O R A T U V A R 4 · G E N E L S Ü R Ü M · Ş i ş e l e m e H a t t ı

Secure Remote Access

Çıktı: Secure Architecture

Ad Soyad:İrem Tüfekçi    NO:230541040	Grup:Gündüz B	Tarih

Kavram: İki katman, ikisi de şart: erişim güvenliği (girişi zorlaştır: ara nokta, VPN, MFA, kişisel hesap, kayıt, varsayılan kapalı) +

emniyet bağımsızlığı (girse bile insan korunur).

Görev A — mevcut → hedef

HEDEF (beș ilkeyle yeniden tasarlayın)

Mevcut doğrudan internet erişimi kaldırılarak tüm uzaktan bağlantılar yalnızca kontrollü bir Jump Server ve MFA zorunluluğu ile sağlanmalıdır. Bulut telemetri ve servis trafiği açık internet üzerinden değil, şifrelenmiş güvenli VPN tünelleri aracılığıyla yönlendirilmelidir. Paylaşılan servis hesapları iptal edilerek kişisel hesaplar tanımlanmalı ve tüm oturum hareketleri eksiksiz olarak kayıt altına alınmalıdır. Ayrıca erişim portları sürekli açık bırakılmayıp yalnızca ihtiyaç anında açılacak şekilde varsayılan olarak kapatılmalıdır.

MEVCUT (çizin/yazın)

Şişeleme hattının bulut ve uzaktan izleme ile doğrudan internete dayalı. Cihazlar arasında kimliğini koruma zayıf. Standart servis hesapları veya parolalar kullanılır.Üretim ağı ile dış dünya arasında herhangi bir ara nokta veya şifreli tünel kayıtları bulunmamaktadır.

### Görev B — functional safety köprüsü

1

Saldırgan tüm önlemlere rağmen içeri girerse: emniyet fonksiyonu etkilenir mi? Neden?

Emniyet fonksiyonu standart otomasyon ve bulut telemetri ağıyla aynı fiziksel veya mantıksal yolu paylaşıyorsa etkilenir.Saldırgan bulut portundan içeri sızarak servo motor hız ve senkronizasyon parametrelerini manipüle ettiğinde,mekanik sıkışmaya ve cam şişelerinin patlamasına yol açabilir.Emniyet fonksiyonu bağımsız tasarlanmışsa doğrudan etkilenmez.

2

Emniyet fonksiyonunun kontrol sisteminden bağımsız çalışması için GEREKSİNİMİ yazın (çözümü değil).

Emniyet fonksiyonu,standart otomasyon ve bulut ağından fiziksel veya katı mantıksal olarak izole edilmiş,bağımsız bir emniyet  haberleşme protokolüne sahip olması gereksinimi zorunludur.Uzaktan bakım veya bulut üzerinden gelen hiçbir komut,Safety PLC’nin donanımsal ve yazılımsal emniyet mantığını basınç veya acil durdurmalarını doğrudan değiştirememelidir.

Tarafsızlık notu: Bu föy çözüm tasarlatmaz; gereksinimi tanımlatır. Tasarım kararı ﬁrmanızındır.

Bu föyün çıktısı Secure Architecture → Evidence Pack EP 02 + EP 06 başlığına oturur.