L A B O R A T U V A R 5 · P A K E T P R O 3 0 0 0 · P a k e t l e m e M a k i n e s i

SBOM / CVE / Patch

Çıktı: Vulnerability Decision

Ad Soyad:İrem Tüfekçi          NO:230541040	Grup:Gündüz B	Tarih

Kavram: SBOM = yazılım malzeme listesi · CVE = açığın kayıt no'su · CVSS = ciddiyet (0–10). Bir CVE sizi etkiler mi? Üç şart: bileşen var, sürüm etkileniyor, açık ulaşılabilir.

### Verilen zafiyet kaydı

| Bileşen | PaketPro Component X (PLC ﬁrmware kütüphanesi) |
| --- | --- |
| Sürüm | 2.4 |
| CVE | CVE-XXXX-XXXX |
| Önem | Critical (CVSS 9.8) |
| Yama | Mevcut |

Görev — karar akıșı

1

Bu CVE sizi gerçekten etkiliyor mu? (üç şartı kontrol edin)

Evet etkiler. SBOM incelendiğinde:Paketleme makinesinin HMI ve PLC haberleşme kütüphanesinde ilgili  yüklüdür. Sistemde çalışan sürüm (v2.4) duyurulan güvenlik açığının kapsadığı savunmasız sürümdür. HMI port 80 ve Wi-Fi erişim noktası dış dünyaya açık olduğundan bu zafiyet dışarıdan saldırganlar tarafından erişilebilir durumdadır.

2

Üretimi hemen durdurur musunuz? Neden / neden değil?

Hayır, üretimi aniden durduramayız. Fabrikanın aniden durdurulması ürünlerin bant üzerinde kalmasına, ekonomik kayba ve mekanik kilitlenmelere yol açabilir. Bunun yerine önce mevcut ağ trafiği izlenir, riskli HMI/Wi-Fi portları geçici olarak sınırlandırılır ve planlı bakım saatine kadar kontrollü sürdürülür.

3

Yamayı doğrudan mı uygularsınız, önce test mi? Nerede test?

Yamayı asla doğrudan canlı sisteme  uygulamayız. Önce üretici tarafından sağlanan yama, fabrikanın birebir kopyası olan sanal test ortamında test edilir. PLC ve servo motor senkronizasyonunun  düzgün çalışıp çalışmadığı doğrulandıktan sonra canlıya alınır.

4

Bu yama bir safety validation etkiliyor mu? Nasıl anlarsınız?

Evet, etkileyebilir. PLC firmware kütüphanesi güncellendiğinde, emniyet fonksiyonlarının mantığı değişebilir. Bunu, yama sonrasında gerçekleştirilen donanımsal emniyet doğrulama testleri  ile yani bıçak hareket döngülerini ve acil durdurma gecikmelerini fiziksel olarak ölçerek anlarız.

5

Yama mümkün değilse compensating control (telaﬁ edici önlem) ne olur?

Eğer anlık olarak yama uygulamak imkansızsa; zafiyetli portlar güvenlik duvarı  üzerinden dış erişime kapatılır, Wi-Fi ağı üretimden izole edilir ve paketleme hattına giden ağ trafiği sıkı bir şekilde izlenerek (IDS/IPS ile) telafi edici önlem devreye sokulur.

Bu föyün çıktısı Vulnerability Decision → Evidence Pack EP 09 · 10 · 11 başlığına oturur.