L A B O R A T U V A R 1 · P A K E T P R O 3 0 0 0 · P a k e t l e m e M a k i n e s i

Safety Architecture

Çıktı: Safety Function Map

Ad Soyad:İrem Tüfekçi  NO:230541040	Grup:Gündüz B	Tarih:02/10/2026

PaketPro bağlamı: Sıcak yapıştırma çenesi ve ﬁlm kesme bıçağı el/parmak için ciddi tehlikedir; koruma ışık perdesi + kapak kilidi → Safety PLC → STO zinciridir. Ve bu makinenin internete açık bir uzak bakım modülü vardır — sorular oraya gidecek.

Sensör

PLC

normal kumanda

→

Çene + bıçak

Uzak bakım modülü

internete AÇIK

dijital kesişim noktası

Safety PLC

emniyet kumandası

→

STO / Kontaktör

→

Safe State

NORMAL KONTROL YOLU · üretim

→

Işık perdesi + kapak kilidi

SAFETY YOLU · koruma · AYRI

→

### Görev — sırayla cevaplayın

1

Bu makinede tehlike nedir? İnsan neyden zarar görür?

PaketPro 3000 paketleme makinesinde  tehlike, ürün paketlerken sızdırmazlık sağlayan sıcak yapıştırma çenesi ile ambalaj filmlerini ayıran film kesme bıçağı gibi yüksek ısı ve hareket içeren mekanik unsurlardan kaynaklanır. İnsan elini veya parmaklarını bu çalışan mekanizmalara kaptırması sonucunda ezilme, kesilme ya da sıcak çeneler yüzünden ciddi yanıklar gibi fiziksel zararlar görür.

2

Safety function (emniyet fonksiyonu) hangisidir?

PaketPro 3000'de bu tehlikelere karşı insanı koruyan emniyet fonksiyonu operatörün tehlikeli alana elini uzattığını algılayan ışık perdesi ile makine gövde kapaklarının açılmasını engelleyen kapak kilidi mekanizmalarıdır. Bu algılayıcılar tetiklendiğinde motora giden enerjiyi güvenli şekilde kesen STO ve Acil Durdurma sistemleri bu fonksiyonu tamamlar.

3

Safety-related control system nerede? Şemada işaretleyin.

Safety-related control system şemada normal otomasyon hattından fiziksel ve yazılımsal olarak tamamen ayrıştırılmış olan "SAFETY YOLU" altındaki Safety PLC ile STO/Kontaktör devresidir.

4

Normal PLC ile Safety PLC farkı nedir?

Normal PLC, PaketPro 3000'in paketleme hızını, bant hareketlerini ve ısı otomasyonunu yönetir. Safety PLC yalnızca insanı korumak için tasarlanmış, sertifikalı ve kendini sürekli denetleyen ayrı bir emniyet kumanda kontrolörüdür. Örneğin normal PLC çeneyi ısıtıp kapatma komutu verirken, Safety PLC ışık perdesinden el girdiğini algıladığında üretim PLC'sini dinlemeden doğrudan gücü keser.

5

PLr / SIL neden var? Bu fonksiyon için neden önemli?

PLr/SIL , PaketPro 3000'deki sıcak çene ve kesme bıçağının yaratabileceği yaralanma şiddetine ve risk büyüklüğüne göre korumanın ne kadar güvenilir olması gerektiğini belirleyen standartlardır. Işık perdesinin ve kapak kilidinin hatasız çalışması doğrudan Safety PLC konfigürasyonuna bağlıdır. Konfigürasyonda yapılacak hatalar koruma performansını düşürerek kazalara yol açabilir.

6

Safe state (güvenli durum) nedir?

PaketPro 3000 için safe state bir tehlike anında sıcak yapıştırma çenesinin ve kesme bıçağının hareketini durduran, motora giden gücü keserek riskin tamamen ortadan kalktığı kararlı durumdur.

7

Safety function hangi dijital bağımlılıklara sahip?

Emniyet fonksiyonu kendi bağımsız yolunda çalışsa da, PaketPro 3000'in internete açık uzak bakım modülü ve bakım arayüzleri üzerinden sisteme bağlanan dijital kesişim noktaları ile dolaylı bir dijital bağımlılığa sahiptir. Uzaktan yapılan konfigürasyon ve veri izleme işlemleri bu hattı sisteme bağlar.

8

Siber müdahale hangi noktadan bu fonksiyonu bozar?

Siber müdahale, PaketPro 3000'in doğrudan internete açık olan uzak bakım ve otomasyon ağı ile emniyet ağı arasındaki dijital kesişim noktası üzerinden bu fonksiyonu bozar. Dışarıdan bu açık kapıdan sızan bir saldırgan, sistemin parametrelerini değiştirerek ışık perdesi mantığını devre dışı bırakabilir veya Safety PLC ayarlarını bozarak sıcak çene ve bıçak mekanizmalarının güvenli duruma geçmesini engelleyebilir.

Bu föyün çıktısı Safety Function Map → Evidence Pack EP 03 Safety Functions başlığına oturur.