1

L A B O R A T U V A R 2 · P A K E T P R O 3 0 0 0 · P a k e t l e m e M a k i n e s i

IEC 62443 Mini Workshop

Çıktı: Zone / Conduit Diagram

Ad Soyad	Grup	Tarih

Kavram: Zone = benzer kritiklikteki cihazları bir bölgeye topla. Conduit = bölgeler arası her geçişe kontrollü bir kapı. 62443'ün maddesini ezberlemiyoruz — mantığını uyguluyoruz.

### Görev A — varlıkları bölgelere ayırın

Varlık listesi

Üretim PLC · Emniyet PLC'si · HMI (port 80 web arayüzü!) · motor sürücüleri · internete açık uzak bakım modülü · bulut telemetri · Wi-Fi AP (parolası kartonda) · 2 kilitsiz USB · "admin/admin" servis hesabı

Hangi varlıklar aynı bölgede? Bölgeleri adlandırıp gruplandırın.

Üretim Bölgesi:Paketleme makinesinin işlevsel bileşenleri olan Üretim PLC,HMI ve motor sürücülerini aynı güvenlik kritiği sayesinde bu bölgede toplanır.

Güvenlik Bölgesi: Emniyet PLC'si, normal otomasyon ağından fiziksel ve mantıksal olarak ayrı tutulması gereken en yüksek korumalı ve izole bağımsız bölgede yer alır.

Dış Bağlantı: İnternete açık uzak bakım modülü, bulut telemetri, Wi-Fi AP  ve 2 kilitsiz USB ile servis hesabı yüksek siber risk barındıran ve izole edilmesi gereken alanlardır.

2

Açık uzak bakım modülü hangi bölgeye düşüyor — ve orada KALABİLİR Mİ? Neden?

Doğrudan internete açık olduğu için en dıştaki güvensiz alanlara düşer.Kalamaz çünkü internete doğrudan açık olması, kimlik doğrulaması zafiyetleri ve korumasız olması dışarıdan bir saldırganın doğrudan makine kontrol ağına sızmasına kapı aralar.Sıcak çene ve bıçak gibi kritik mekanizmaların manipüle edilmesine yol açabilir.

3

Bölgeler arası geçişler (conduit) nerede? Her geçişte ne kontrol edilecek?

Geçiş Noktaları: Dış dünya ile PaketPro 3000'in makine bölgesi arasında yer alır. Bağlantıyı yapanın kimliği, veri akışının şifrelenip şifrelenmediği , gereksiz portların kapalı olup olmadığı ve tüm oturum hareketlerinin kayıt altına alınıp alınmadığı kontrol edilir.

### Görev B — uzak erișim kararı (6 satır)

| Karar | Seçenekler | Seçiminiz + nedeni |
| --- | --- | --- |
| Aracı? | Doğrudan / Jump server | Jump Server:Servis mühendisinin PaketPro 3000'e doğrudan internet üzerinden bağlanması engellenir.Kontrollü ara nokta kullanılarak erişim denetlenir. |
| Tünel? | Açık / VPN | VPN: Verilerin ve komutların internet üzerinden şifreli tünellerle aktarılması sağlanarak dışarıdan dinlenmesi veya araya girilmesi önlenir. |
| Kimlik? | Parola / MFA | MFA: Zayıf parolaların riskini ortadan kaldırmak için ikinci bir doğrulama katmanı zorunlu kılınır. |
| Hesap? | Paylaşılan / Kişisel | Kişisel Hesap:Ortak ve güvensiz servis hesapları yerine, her mühendise ait takip edilebilir kişisel hesaplar kullanılır. |
| Kayıt? | Yok / Tam oturum kaydı | Tam Oturum: Kimin, ne zaman sisteme bağlandığı ve hangi değişikliklerini yaptığı kayıt altına alınır. |
| Zamanlama? | Sürekli açık / Varsayılan kapalı | Varsayılan Kapalı: Uzak bakım kapısı sürekli açık bırakılmaz.Yalnızca bakım ihtiyacı olduğunda geçici olarak açılır, iş bitince otomatik olarak kapatılır. |

Bu föyün çıktısı Zone / Conduit Diagram → Evidence Pack EP 05 Zone & Conduit başlığına oturur.