L A B O R A T U V A R 4 · P A K E T P R O 3 0 0 0 · P a k e t l e m e M a k i n e s i

Secure Remote Access

Çıktı: Secure Architecture

Ad Soyad:İrem Tüfekçi    NO:230541040	Grup:Gündüz B	Tarih

Kavram: İki katman, ikisi de şart: erişim güvenliği (girişi zorlaştır: ara nokta, VPN, MFA, kişisel hesap, kayıt, varsayılan kapalı) +

emniyet bağımsızlığı (girse bile insan korunur).

Görev A — mevcut → hedef

HEDEF (beș ilkeyle yeniden tasarlayın)

Mevcut doğrudan internet erişimi kaldırılarak tüm uzaktan bağlantılar yalnızca kontrollü bir Jump Server ve MFA zorunluluğu ile sağlanmalıdır. Bulut telemetri ve servis trafiği açık internet üzerinden değil, şifrelenmiş güvenli VPN tünelleri aracılığıyla yönlendirilmelidir. Paylaşılan servis hesapları iptal edilerek kişisel hesaplar tanımlanmalı ve tüm oturum hareketleri eksiksiz olarak kayıt altına alınmalıdır. Ayrıca erişim portları sürekli açık bırakılmayıp yalnızca ihtiyaç anında açılacak şekilde varsayılan olarak kapatılmalıdır.

MEVCUT (çizin/yazın)

İpucu: uzak bakım modülü bugün internete DOĞRUDAN açık.

Uzak bakım modülü doğrudan internete açık.Fabrika içindeki Wİ-Fİ erişim noktasının parolası karton üzerine yazılarak herkese açık şekilde paylaşılmış.Sistemde paylaşılan ortak hesaplar kullanılmakta,kişisel hesap ayrımı bulunmamakta.

### Görev B — functional safety köprüsü

1

Saldırgan tüm önlemlere rağmen içeri girerse: emniyet fonksiyonu etkilenir mi? Neden?

Paketleme makinesinin emniyet mimarisi standart otomasyon ve web arayüzü ile aynı ağ altyapısını paylaşıyorsa etkilenir. Saldırgan Wi-Fi veya port 80 üzerinden içeri sızarak film kesme bıçağının servo eksen hız ve tetikleme faz açısını manipüle ettiğinde, bıçağın rastgele anlarda çalışmasına ve mekanik sıkışmaya yol açarak parmak kopması gibi ağır fiziksel sonuçlar doğurabilir. Ancak emniyet katmanı izole edilmişse doğrudan etkilenmez.

2

Işık perdesi zincirinin uzak bakım yolundan etkilenmemesi için GEREKSİNİMİ yazın (çözümü değil).

Film kesme bıçağı ve ışık perdesi gibi emniyet-ilgili kontrol devrelerinin, standart otomasyon, Wi-Fi ve HMI haberleşme ağından fiziksel veya katı mantıksal olarak izole edilmiş, bağımsız bir emniyet haberleşme protokolüne sahip olması gereksinimi zorunludur. Uzaktan bakım veya Wi-Fi erişimi üzerinden gelen hiçbir komut, Safety PLC'nin donanımsal emniyet mantığını ve bıçak durdurma eşiklerini doğrudan değiştirememelidir.

Tarafsızlık notu: Bu föy çözüm tasarlatmaz; gereksinimi tanımlatır. Tasarım kararı ﬁrmanızındır.

Bu föyün çıktısı Secure Architecture → Evidence Pack EP 02 + EP 06 başlığına oturur.