I N S P E C C O × K R I P T A R I U M

# Safety 4.0 Bootcamp

## Laboratuvar Föyleri — Trafo Kurutma Fırınları Sürümü · Kurutma Fırını

Tüm laboratuvarlar deck'in işlenmiş örnek makinesi Trafo Kurutma Fırını'na uyarlanmıştır: yüksek sıcaklıklı fırın odası + vakum pompası · kapı kilidi · 16 varlık + 5 dış bağlantı · internete açık uzak bakım modülü.

LAB 1 · Safety Architecture	Çıktı: Safety Function Map

LAB 2 · IEC 62443 Mini Workshop	Çıktı: Zone / Conduit Diagram

LAB 3 · Threat & Risk + Risk Matrix	Çıktı: Risk Register

LAB 4 · Secure Remote Access	Çıktı: Secure Architecture

LAB 5 · SBOM / CVE / Patch	Çıktı: Vulnerability Decision

LAB 6 · CRA Incident Simulation	Çıktı: Incident Workﬂow

LAB 7 · AI Safety Challenge	Çıktı: AI Fail-Safe Decision

Bu föyler bir eğitim çıktısıdır; resmî denetim, uygunluk değerlendirmesi veya belgelendirme değildir ve CE/mevzuat uygunluğu garantisi vermez. Doldurduğunuz föyler gün sonunda Machine Starter Pack'inizi oluşturur ve Safety 4.0 Workspace'te yaşamaya devam eder.

L A B O R A T U V A R 1 · T R A F O  K U R U T M A  F I R I N L A R I

Safety Architecture

Çıktı: Safety Function Map

Ad Soyad:İrem Tüfekçi                  NO:230541040	Grup:Gündüz B	Tarih25.10.2026

Trafo fırını bağlamı: Sıcak fırın odası ve vakum sistemi yanık, sıkışma için ciddi tehlikedir; koruma kapı kilidi + sıcaklık limiti → Safety PLC → STO zinciridir. Ve bu makinenin internete açık bir uzak bakım modülü vardır — sorular oraya gidecek.

Sensör

PLC

normal kumanda

→

Fırın odası

Uzak bakım modülü

internete AÇIK

dijital kesişim noktası

Safety PLC

emniyet kumandası

→

STO / Kontaktör

→

Safe State

NORMAL KONTROL YOLU · üretim

→

Kapı kilidi + sıcaklık limiti

SAFETY YOLU · koruma · AYRI

→

### Görev — sırayla cevaplayın

1

Bu makinede tehlike nedir? İnsan neyden zarar görür?

Makinede temel tehlikeler; yüksek fırın içi sıcaklığı, derin basınç sistemi ve tonlarca ağırlıktaki araba tabanlı yükleme mekanizmasıdır. İnsan; fırın kapağının basınç ya da sıcaklık altındayken açılması sonucu oluşan 3. derece termal yanıklardan, gaz sıkışması travmalarından ve hareketli mekanik aksam sıkışmalarından zarar görür.

2

Safety function (emniyet fonksiyonu) hangisidir?

Fırın içi sıcaklık güvenli eşiğin üzerinde veya kamara içinde basınç varken hidrolik kapı kilitlerinin açılmasını önlemek ve tehlike anında ısıtıcıları devre dışı bırakarak sistemi güvenli duruma getirmek.

3

Safety-related control system nerede? Şemada işaretleyin.

Safety PLC (emniyet kumandası) ve bağımsız güvenlik sensörleri (Kapı kilidi + sıcaklık limiti) ile STO / Kontaktör hattı arasında yer alır.

4

Normal PLC ile Safety PLC farkı nedir?

Normal PLC  verimlilik, hız ve proses döngülerini yönetir. Safety PLC  hataya dayanıklı  donanım mimarisiyle, çift kanallı işlemciler ve SIL/PL sertifikalı güvenli mantık yürüterek insan hayatını korur.

5

PLr / SIL neden var? Bu fonksiyon için neden önemli?

Emniyet fonksiyonunun ne derece güvenilir ve hatasız çalışması gerektiğini matematiksel olarak kanıtlamak için vardır. Trafo fırını gibi yüksek enerji ve ölümcül risk barındıran ($S=3$) makinelerde emniyet sisteminin manipüle edilemez ve yüksek güvenilirlikte olması şarttır.

6

Safe state (güvenli durum) nedir?

Fırın ısıtıcı rezistanslarının elektriğinin kesildiği, basınç vanalarının vent edilerek dengelendiği ve hidrolik kapı kilitlerinin fiziksel olarak kilitli kaldığı veya kontrollü şekilde serbest bırakıldığı durur durumdur.

7

Safety function hangi dijital bağımlılıklara sahip?

Sensör verileri, HMI konfigürasyon parametreleri, PLC haberleşme bus hatları ve uzaktan bakım/telemetri modülü üzerinden gelebilecek dijital komut bağımlılıklarına sahiptir.

8

Siber müdahale hangi noktadan bu fonksiyonu bozar?

Doğrudan internete açık olan uzak bakım modülü veya zayıf kimlik doğrulamalı HMI/PLC portları üzerinden sızan bir saldırgan, emniyet bayraklarını  veya kilit interlock mantığını yazılımsal olarak override ederek fonksiyonu bozabilir.

Bu föyün çıktısı Safety Function Map → Evidence Pack EP 03 Safety Functions başlığına oturur.

1

L A B O R A T U V A R 2 · T R A F O  K U R U T M A  F I R I N L A R I

IEC 62443 Mini Workshop

Çıktı: Zone / Conduit Diagram

Ad Soyad:İrem Tüfekçi            NO:230541040	Grup:Gündüz B	Tarih:25.10.2026

Kavram: Zone = benzer kritiklikteki cihazları bir bölgeye topla. Conduit = bölgeler arası her geçişe kontrollü bir kapı. 62443'ün maddesini ezberlemiyoruz — mantığını uyguluyoruz.

### Görev A — varlıkları bölgelere ayırın

Varlık listesi

Üretim PLC · Emniyet PLC'si · HMI (port 80 web arayüzü!) · motor sürücüleri · internete açık uzak bakım modülü · bulut telemetri · Wi-Fi AP (parolası kartonda) · 2 kilitsiz USB · "admin/admin" servis hesabı

Hangi varlıklar aynı bölgede? Bölgeleri adlandırıp gruplandırın.

Saha Seviyesi: Fırın odası, motor sürücüleri, ısıtıcılar, hidrolik aktüatörler.

OT Kontrol Ağı: Üretim PLC'si, Emniyet PLC'si, yerel HMI paneli.

IT ve Uzak Erişim Ağı: İnternete açık uzak bakım modülü, bulut telemetri, Wi-Fi AP, USB portları ve servis hesapları.

2

Açık uzak bakım modülü hangi bölgeye düşüyor — ve orada KALABİLİR Mİ? Neden?

Dış dünya IT sınırına  düşer. Asla orada doğrudan  kalamaz. Çünkü doğrudan internete açık olması, dışarıdan gelen saldırganların sızması için en zayıf kapıyı oluşturur.

3

Bölgeler arası geçişler (conduit) nerede? Her geçişte ne kontrol edilecek?

IT ile OT arasındaki geçişte bulunur. Her geçişte kimlik doğrulama, şifreli tünel , paket filtreleme  ve oturum denetimi kontrol edilmelidir.

### Görev B — uzak erișim kararı (6 satır)

| Karar | Seçenekler | Seçiminiz + nedeni |
| --- | --- | --- |
| Aracı? | Doğrudan / Jump server | Jump Server seçilmiştir. Dışarıdan gelenlerin doğrudan OT ağına sızmasını engellemek içindir. |
| Tünel? | Açık / VPN | VPN seçilmiştir. Veriyi şifreleyerek dinleme ve araya girme saldırılarını önlemektir. |
| Kimlik? | Parola / MFA | MFA seçilmiştir. Parola çalınmasına karşı ikinci bir doğrulama katmanı sağlamaktır. |
| Hesap? | Paylaşılan / Kişisel | Kişisel Hesap seçilmiştir Ortak hesap (admin/admin) karmaşasını bitirip sorumluyu tespit etmektir. |
| Kayıt? | Yok / Tam oturum kaydı | Tam Oturum Kaydı seçilmiştir. Olay anlarını incelemek için adli bilişim kanıtı üretmektir. |
| Zamanlama? | Sürekli açık / Varsayılan kapalı | Varsayılan Kapalı seçilmiştir. Portların 7/24 açık kalmasını önleyip sadece bakımda açmaktır. |

Bu föyün çıktısı Zone / Conduit Diagram → Evidence Pack EP 05 Zone & Conduit başlığına oturur.

L A B O R A T U V A R 3 · T R A F O  K U R U T M A  F I R I N L A R I

Threat & Risk + Risk Matrix

Çıktı: Risk Register

Ad Soyad:İrem Tüfekçi          NO:230541040	Grup:Gündüz B	Tarih:25.10.2026

Kavram: Senaryo beş parçadır: kim → hangi kapı → ne yapar → zincir → FİZİKSEL sonuç. Skor = L × S × E (her biri 1–3). Kural:

S=3 ise skor düşük olsa bile senaryo öne alınır — insana zarar görünür kalır.

Trafo kurutma fırınının kapıları (ipucu)

İnternete açık uzak bakım modülü · admin/admin hesabı · port 80 HMI · Wi-Fi (karton parola) · 2 kilitsiz USB · bulut telemetri —

ﬁziksel sonuç adayları: fırın odasında yanık, kapıda sıkışma, yangın.

### Görev — üç senaryo kurun ve puanlayın

| Senaryo (kim→kapı→zincir→ﬁziksel sonuç) L S E Skor Öncelik |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Harici saldırgan, internete açık uzak bakım modülü ve zayıf servis hesabı üzerinden sızar; fırın derin vakumda ve 200 °C sıcaklıktayken kapı kilit interlock mantığını bypass eder. Basınç tahliye edilmeden kapı açılır ve sıkışan kızgın buhar patlayarak personelde ölümcül termal yanıklara yol açar. | 2 | 3 | 3 | 18 | Kritik |
| Yetkisiz biri, kartonda yazılı Wi-Fi şifresiyle HMI port 80 arayüzünden ısıtma rampasını manipüle eder. Fırın aşırı ısınır ve basınç sıkışmasıyla gövde patlar; çevreye kızgın metal parçaları saçılır. | 2 | 3 | 3 | 18 | Kritik |
| Fabrika içindeki kilitsiz USB portları üzerinden zararlı yazılım yüklenir; 60 tonluk araba tabanlı yükleme rayının limit switch mantığı bozulur. Bakım sırasında araba hareket ederek personelin ezilmesine neden olur. | 2 | 3 | 2 | 12 | Yüksek |

Kritik 18–27

Yüksek 9–17

Orta 4–8

Düşük 1–3

1

En yüksek öncelikli senaryonuz hangisi? Bir cümleyle: neden bu?

Senaryo 1 (Vakum ve $200 °C sıcaklıkta hidrolik kapı kilit interlock mantığının bypass edilmesi). En doğrudan yoldan en ölümcül fiziksel sonuca S=3 ve insan güvenliği tehdidine ulaşan saldırı rotası olmasıdır.

2

S=3 olup skoru düşük kalan senaryonuz var mı? Nasıl görünür kılacaksınız?

Evet, Senaryo 3 var . Bu risk, skorunun numerik olarak yüksek sınıfında kalmasına rağmen insan hayatı S=3 söz konusu olduğu için kırmızı bayrak listesine alınır. USB portları fiziksel olarak kilitlenir ve her bakım öncesi limit switch testleri zorunlu kılınarak görünür hale getirilir.

Altın kural: Zincir "veri çalındı" ile bitiyorsa emniyet bulgusu değildir — bir adım daha gidin: bu, hattaki insana ne yapar?

Bu föyün çıktısı Risk Register → Evidence Pack EP 04 Risk Assessment başlığına oturur.

L A B O R A T U V A R 4 · T R A F O  K U R U T M A  F I R I N L A R I

Secure Remote Access

Çıktı: Secure Architecture

Ad Soyad:İrem Tüfekçi            NO:230541040	Grup:Gündüz B	Tarih:25.10.2026

Kavram: İki katman, ikisi de şart: erişim güvenliği (girişi zorlaştır: ara nokta, VPN, MFA, kişisel hesap, kayıt, varsayılan kapalı) +

emniyet bağımsızlığı (girse bile insan korunur).

Görev A — mevcut → hedef

HEDEF (beș ilkeyle yeniden tasarlayın)

Doğrudan internet erişimi tamamen kaldırılmalıdır. Tüm uzaktan bağlantılar yalnızca kontrollü bir Jump Server ve MFA zorunluluğu ile sağlanmalıdır. Servis trafiği şifrelenmiş VPN tünelleri üzerinden yönlendirilmeli, paylaşılan hesaplar iptal edilerek kişisel hesaplar tanımlanmalı ve tüm oturum hareketleri eksiksiz kayıt altına alınmalıdır. Erişim portları sürekli açık bırakılmayıp yalnızca bakım anında geçici açılacak şekilde varsayılan olarak kapatılmalıdır.

MEVCUT (çizin/yazın)

İpucu: uzak bakım modülü bugün internete DOĞRUDAN açık.

Trafo kurutma fırınının uzaktan bakım ve telemetri modülü doğrudan internete açıktır. Ortak ve zayıf servis hesapları kullanılmaktadır. Sistemde herhangi bir Jump Server  veya MFA  katmanı bulunmamaktadır.

### Görev B — functional safety köprüsü

1

2

Saldırgan tüm önlemlere rağmen içeri girerse: emniyet fonksiyonu etkilenir mi? Neden?

Eğer trafo kurutma fırınının emniyet mimarisi standart otomasyon ve uzaktan bakım ağıyla aynı ağ altyapısını paylaşıyorsa etkilenir. Saldırgan uzak bakım modülünden sızarak emniyet mantığını manipüle ettiğinde, basınç altındaki fırın kapağının açılmasına yol açabilir. Ancak emniyet katmanı fiziksel veya mantıksal olarak izole edilmişse doğrudan etkilenmez.

Kapı kilidi ve sıcaklık limiti zincirinin uzak bakım yolundan etkilenmemesi için GEREKSİNİMİ yazın (çözümü değil).

Hidrolik kapı kilitlerini ve sıcaklık limitlerini denetleyen emniyet-ilgili kontrol sisteminin , standart otomasyon ve uzaktan bakım ağından fiziksel veya katı mantıksal olarak izole edilmiş, bağımsız bir emniyet haberleşme protokolüne sahip olması gereksinimi zorunludur. Uzaktan bakım üzerinden gelen hiçbir komut, Safety PLC'nin donanımsal kilit mantığını doğrudan değiştirememelidir.

Tarafsızlık notu: Bu föy çözüm tasarlatmaz; gereksinimi tanımlatır. Tasarım kararı ﬁrmanızındır.

Bu föyün çıktısı Secure Architecture → Evidence Pack EP 02 + EP 06 başlığına oturur.

L A B O R A T U V A R 5 · T R A F O  K U R U T M A  F I R I N L A R I

SBOM / CVE / Patch

Çıktı: Vulnerability Decision

Ad Soyad:İrem Tüfekçi       NO:230541040	Grup:Gündüz B	Tarih:25.10.2026

Kavram: SBOM = yazılım malzeme listesi · CVE = açığın kayıt no'su · CVSS = ciddiyet (0–10). Bir CVE sizi etkiler mi? Üç şart: bileşen var, sürüm etkileniyor, açık ulaşılabilir.

### Verilen zafiyet kaydı

| Bileşen | Trafo Kurutma Component X (PLC ﬁrmware kütüphanesi) |
| --- | --- |
| Sürüm | 2.4 |
| CVE | CVE-XXXX-XXXX |
| Önem | Critical (CVSS 9.8) |
| Yama | Mevcut |

Görev — karar akıșı

1

Bu CVE sizi gerçekten etkiliyor mu? (üç şartı kontrol edin)

Evet, bizi doğrudan etkiler. SBOM  incelendiğinde; fırının PLC firmware kütüphanesinde ilgili Bileşen X (v2.4) yüklüdür, bu sürüm açığın etkilediği savunmasız sürümdür ve uzak bakım modülü internete açık olduğundan açık dışarıdan erişilebilirdir.

2

Üretimi hemen durdurur musunuz? Neden / neden değil?

Hayır. Aniden durdurma termal şoklara, trafo izolasyon malzemelerinin zarar görmesine ve mekanik kilitlenmelere yol açabilir. Bunun yerine ağ trafiği izlenir, riskli dış portlar geçici olarak sınırlandırılır ve kontrollü operasyon sürdürülür.

3

Yamayı doğrudan mı uygularsınız, önce test mi? Nerede test?

Yamayı asla doğrudan canlı sisteme uygulamayız. Önce fabrikanın birebir kopyası olan sanal test ortamında test edilir. PLC vakum ve ısıtma rampası senkronizasyonunun düzgün çalıştığı doğrulandıktan sonra canlıya alınır.

4

Bu yama bir safety validation etkiliyor mu? Nasıl anlarsınız?

Evet. Firmware güncellemesi emniyet kilitlerinin tepki süresini değiştirebilir. Bunu, yama sonrasında gerçekleştirilen donanımsal emniyet doğrulama testleri  ile, yani kapı interlock ve acil stop gecikmelerini fiziksel olarak ölçerek anlarız.

5

Yama mümkün değilse compensating control (telaﬁ edici önlem) ne olur?

Anlık yama imkansız ise doğrudan dış erişim portları güvenlik duvarı üzerinden kapatılır, erişimler yalnızca VPN ve Jump Server arkasına alınarak trafik IDS/IPS ile izlenir.

Bu föyün çıktısı Vulnerability Decision → Evidence Pack EP 09 · 10 · 11 başlığına oturur.

3

4

5

L A B O R A T U V A R 6 · T R A F O  K U R U T M A  F I R I N L A R I

CRA Incident Simulation

Çıktı: Incident Workﬂow

Ad Soyad	Grup	Tarih

Senaryo: Saat 10:15. Trafo kurutma fırınının servis hesabına gece 03:00'te tanınmayan bir konumdan girilmiş. PLC konﬁgürasyonu değişmiş olabilir; kapı kilidi ve sıcaklık limiti parametreleri henüz doğrulanmadı. Makine çalışıyor. Vardiya sorumlusu sizsiniz.

Kavram: Bir olayda en değerli iki şey zaman ve kanıttır. CRA'nın 24s / 72s / 14 gün yükümlülükleri, iyi bir müdahale akışının doğal kilometre taşlarıdır — ezber değil.

### Görev — zaman çizgisini doldurun

1

2

10:15 — ilk 15 dk: Kimi ararsınız? İlk üç eyleminiz?

İlk 2 saat: Egzoz güvende mi — nasıl doğrularsınız? Hangi kanıt korunur? Hangi hesap kapatılır?

24 saat — CRA erken uyarı: Hangi bilgi hazır olmalı?

72 saat — CRA bildirim: Kök neden, etki, önlem — kim ne yapıyor?

14 gün — son rapor: Hangi loglar/kayıtlar korunmuş olmalı?

En sık hata: "Resetleyip devam edelim" — o düğme, kanıtı sonsuza dek siler. Önce emniyet, hemen sonra kanıt.

Bu föyün çıktısı Incident Workﬂow → Evidence Pack EP 13 Incident Response başlığına oturur.

Ad Soyad	Grup	Tarih

Kavram — Prediction ≠ Safety: Yapay zekâ bir karar üretir; güvenliği garanti eden mimari YZ'nin dışında tanımlanmalıdır. Araçlar: fail-safe · human override · monitoring · conﬁdence threshold · fallback.

YZ Modeli

OK / RED

Isıtıcı kesme

Isıtma

Senaryo: Trafo kurutma fırınına YZ'li kurutma süreci kontrolü eklenmesi planlanıyor — proje aşaması değerlendirmesi yapıyorsunuz.

Sensörler

→

→

→	→

L A B O R A T U V A R 7 · T R A F O  K U R U T M A  F I R I N L A R I

AI Safety Challenge

Çıktı: AI Fail-Safe Decision

### Görev — üç bașarısızlıkta güvenli davranıș

1

2

Model yanlış sınıﬂandırdı: Yeterince kurumamış trafoya OK verdi. Sistem ne yapmalı? İkinci kontrol / insan onayı var mı?

Girdi manipüle edildi: Sensör verisi bozuk/sahte. Nasıl fark edilir? Şüpheli girdide ne yapılır?

Conﬁdence düştü: Model "emin değilim" diyor. Eşik ne olmalı? Altında: dur / insana sor / fallback?

3

Karar tablosu — AI Fail-Safe Decision

| Başarısızlık | Tanımladığınız güvenli davranış (hangi kavramla?) |
| --- | --- |
| Model yanlış sınıﬂandırdı |  |
| Girdi manipüle edildi |  |
| Conﬁdence düştü |  |

Bu föyün çıktısı AI Fail-Safe Decision → Evidence Pack EP 03 + EP 15 başlığına oturur.